# 增压舱构件截面分组优化方法及案例

## 1. 分组优化的目标和意义

增压舱钢框架主要由框架梁、主梁、次梁和支撑梁构成。传统截面优化通常规定同一类构件采用同一种截面。这种方法变量少、实施简单，但默认了同类构件具有相同的受力需求。实际上，构件所处位置、边界条件和传力路径不同，其应力和变形贡献存在明显差异：关键部位需要较大的截面，低受力部位继续使用相同截面则会造成材料冗余。

构件截面分组优化的核心思想是：保留构件功能分类，在每一类构件内部进一步识别受力相近、空间位置协调的构件组，再为不同组独立选择截面。

其主要意义包括：

- 提高材料利用率，使截面配置更贴近真实受力分布；

- 在满足承载力和变形要求的前提下降低结构质量；

- 保持结构布置的对称性和工程协调性，避免出现零散、无规律的截面变化；

- 将原有“四类构件、四个截面变量”的优化方式扩展为更灵活的设计空间；

- 为不同舱体尺寸、压力等级和构件布置提供可复用的截面分组方法。

不分组方案也可以统一表示为一种特殊分组：框架梁、主梁、次梁和支撑梁各只有一个组。因此，分组优化不是对原有方法的推翻，而是在同一优化框架下增加截面配置自由度。

## 2. 分组优化的技术流程

分组优化采用“离线发现规律、在线快速应用、有限元闭环复核”的技术路线。

flowchart LR
    A[选取代表性结构] --> B[参数化建模]
    B --> C[有限元分析]
    C --> D[提取受力、变形和空间特征]
    D --> E[对称约束下的构件聚类]
    E --> F[形成稳定分组规则]
    F --> G[新方案按几何特征自动分组]
    G --> H[拓扑与各组截面联合优化]
    H --> I[有限元复核]
    I -->|不满足| J[截面或拓扑回调]
    J --> I
    I -->|满足| K[输出优化方案]

这一路线解决了两个关键问题。

第一，分组必须反映结构受力特点，不能简单按照构件编号或随机划分。因此，规则发现阶段使用有限元结果识别受力和变形规律。

第二，结构优化过程中主梁间距、支撑梁间距等拓扑参数会变化，构件数量和编号也随之变化。如果直接保存“构件编号—组别”的对应关系，规则将无法跨模型使用。因此，最终保存的是与构件编号无关的空间分组规律。

## 3. 离线分组规则的生成

### 3.1 代表性结构样本

离线阶段首先选取能够覆盖主要设计范围的代表性结构，包括不同舱体长度、压力等级和构件布置。每个样本完成参数化建模和有限元分析，分别获得承载力组合下的应力响应和正常使用组合下的位移响应。

代表性样本越能覆盖后续优化空间，分组规则的适用性越好。当结构形式、门窗布置或尺寸范围发生较大变化时，应补充样本并重新生成规则。

### 3.2 构件特征

每根梁由三类信息描述：

| 特征类别 | 主要内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 构件属性 | 构件类型、梁方向、所在表面、梁长 | 保证不同功能和构造特征的梁不会被随意混合 |
| 空间位置 | 归一化后的构件中点坐标 | 描述构件位于舱体端部、中部、顶部或侧面等位置 |
| 力学响应 | 应力利用率、应力水平、节点位移和相对位移 | 识别高需求与低需求构件 |

构件编号仅用于结果回查，不参与分组。这样即使重新建模后编号发生变化，也不会影响分组依据。

### 3.3 对称性约束

增压舱整体布置规则，具有明显的纵向、横向或高度方向对称关系。若只根据应力数值聚类，细小的计算差异可能使对称位置的构件落入不同组，造成截面布置不协调。

为避免这一问题，算法先依据构件类型、方向、所在表面和镜像位置，将近似对称构件合并为“对称等价组”；随后以对称等价组作为最小单位进行聚类，而不是直接对单根梁聚类。由此保证具有相同结构作用的对称构件始终采用同一组截面。

### 3.4 聚类与规则固化

框架梁、主梁、次梁和支撑梁分别聚类，组数由设计人员根据结构复杂程度设定。算法综合考虑应力、位移和空间位置，并通过权重调节三类因素的重要程度。

聚类完成后，每个组形成一个几何原型，记录该组典型的空间位置、方向、梁长和所在表面特征。组号按照力学需求由高到低排列，例如 MAIN-SG1 表示主梁中相对高需求的一组。

最终规则只保留以下稳定信息：

- 每类构件的分组数量；

- 每个组对应的构件类型；

- 每个组的几何原型；

- 该组在代表样本中的应力、位移统计指标。

这种表达既保留了有限元分析所揭示的受力规律，又避免依赖某一个固定模型的构件编号。

## 4. 分组应用与优化

### 4.1 新模型的动态分组

对一个新的候选结构，程序在有限元分析之前提取每根梁的类型、方向、所在表面、归一化位置和梁长，再与同类构件的各个几何原型比较，将其分配到最接近的组。

在线分组不使用当前候选结构的应力和位移，因此不需要为“确定组别”额外进行一次有限元计算。即使优化过程中构件数量改变，新生成的构件仍可根据自身几何特征自动找到所属组别。

### 4.2 优化变量

构件分组确定后，每个组对应一个独立截面变量。例如框架梁2组、主梁2组、次梁3组、支撑梁2组时，共有9个截面变量。它们与主梁间距、支撑梁间距、是否设置支撑梁等拓扑变量共同进入优化算法。

优化目标为结构质量最小，约束条件为：

- 承载力组合下最大应力利用率不大于1.0；

- 正常使用组合下最大位移利用率不大于1.0。

代理模型可用于快速筛选大量候选方案，遗传算法等方法负责搜索拓扑和各组截面的组合。由于应力指标对局部截面变化较敏感，最终候选方案必须通过真实有限元分析复核。

### 4.3 有限元闭环复核

完整优化闭环包括：

- 代理模型辅助搜索候选方案；

- 对候选方案进行真实有限元分析；

- 若应力或位移超限，针对控制构件组增大截面，或调整主梁、支撑梁间距；

- 重新分析，直至满足约束；

- 在所有可行方案中选择质量较小、构造协调的方案。

这一闭环保证代理模型用于提高搜索效率，而不替代最终的工程校核。

## 5. 案例分析

### 5.1 案例设置

选取三个工程版增压舱原型进行阶段性验证。三个舱体宽度均为3.6 m、高度均为3.3 m，长度和内压分别覆盖短舱低压力、中等长度中高压力以及长舱高压力工况。

分组规则采用框架梁2组、主梁2组、次梁3组、支撑梁2组，共9个截面组。优化采用代理模型辅助遗传算法搜索，并对最终方案进行0.5 m网格尺度的真实有限元复核。

为准确评价分组本身的作用，本节采用两级对比口径：首先完成不分组优化，每类梁仅使用一种截面；随后固定其拓扑参数，以该方案作为分组优化的可行起点，允许同类梁的各分组独立调整截面。这样，两者的质量差只来源于截面细分，而不受主梁间距、支撑梁间距等拓扑差异影响。

### 5.2 总体结果

| 原型 | 尺寸 L×W×H（m） | 内压（kPa） | 不分组质量（kg） | 分组质量（kg） | 分组进一步节材 | 分组应力利用率 | 分组位移利用率 | FEA校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原型一 | 7.2×3.6×3.3 | 20 | 11,119.70 | 10,234.71 | 8.0% | 0.977 | 0.919 | 通过 |
| 原型二 | 9.6×3.6×3.3 | 35 | 17,449.94 | 15,962.03 | 8.5% | 0.960 | 0.670 | 通过 |
| 原型三 | 12.0×3.6×3.3 | 40 | 22,052.49 | 19,858.49 | 9.9% | 0.983 | 0.672 | 通过 |

注：表中应力利用率来自承载力组合，位移利用率来自正常使用组合；两者均不大于1.0时判定为通过。三个分组方案与各自的不分组方案采用相同拓扑。分组进一步节材率为两类方案的质量差与不分组质量之比。

### 5.3 最终截面方案

表中 SG1、SG2 和 SG3 是依据受力及空间规律形成的构件组编号，并非截面尺寸等级。截面后的括号数字为截面库索引，便于计算模型复现。

#### 原型一：7.2 m、20 kPa

| 构件类型 | 不分组方案 | 分组方案 |
| --- | --- | --- |
| 框架梁 | BOX-150x4（0） | SG1：BOX-150x4（0）；SG2：BOX-150x4（0） |
| 主梁 | H-150x100.0（8） | SG1：H-148x100.0（6）；SG2：H-148x100.0（6） |
| 次梁 | H-100x100.0（6） | SG1：H-96x99.0（5）；SG2：H-120x59.0（4）；SG3：H-95x48.0（0） |
| 支撑梁 | C-50x37x4.5（0） | SG1：C-50x37x4.5（0）；SG2：C-50x37x4.5（0） |

#### 原型二：9.6 m、35 kPa

| 构件类型 | 不分组方案 | 分组方案 |
| --- | --- | --- |
| 框架梁 | BOX-150x4（0） | SG1：BOX-150x4（0）；SG2：BOX-150x4（0） |
| 主梁 | H-150x150.0（10） | SG1：H-147x149.0（9）；SG2：H-147x149.0（9） |
| 次梁 | H-125x60.0（7） | SG1：H-95x48.0（0）；SG2：H-95x48.0（0）；SG3：H-95x48.0（0） |
| 支撑梁 | C-140x58x6.0（7） | SG1：C-140x58x6.0（7）；SG2：C-140x58x6.0（7） |

#### 原型三：12.0 m、40 kPa

| 构件类型 | 不分组方案 | 分组方案 |
| --- | --- | --- |
| 框架梁 | BOX-150x4（0） | SG1：BOX-150x4（0）；SG2：BOX-150x4（0） |
| 主梁 | H-150x150.0（10） | SG1：H-147x149.0（9）；SG2：H-150x150.0（10） |
| 次梁 | H-120x59.0（4） | SG1：H-95x48.0（0）；SG2：H-95x48.0（0）；SG3：H-95x48.0（0） |
| 支撑梁 | C-200x73x7.0（13） | SG1：C-160x63x6.5（9）；SG2：C-140x60x8.0（8） |

### 5.4 结果认识

三个原型均获得了满足应力和位移要求的分组截面方案。在拓扑完全相同的条件下，分组方案较不分组方案进一步降低质量约8.0%～9.9%，说明同类构件内部确实存在可利用的受力差异。原型一的收益主要来自主梁和次梁细化；原型二主要来自主梁及次梁截面缩减；原型三则同时利用了主梁、次梁和支撑梁不同空间分组的需求差异。

结果还表明，分组并不要求每个组最终都采用不同截面。当两个组的控制需求接近，或当前截面库粒度不足时，优化结果可能仍选择相同截面。这种结果不会削弱分组方法的合理性，而是说明算法只在存在明确节材收益且满足约束时才增加截面差异。

案例同时说明，合理分组并不等于简单增加优化变量。真正有效的分组需要同时满足三点：

- 分组依据包含真实力学响应，能够区分高需求和低需求区域；

- 对称位置和相同结构作用的构件保持同组，保证工程协调性；

- 分组规则不依赖构件编号，能够适应拓扑变化并服务于后续优化。

当前方法已经形成“代表样本分析—稳定规则发现—新模型动态分组—拓扑与截面联合优化—有限元复核”的完整流程。下一阶段可进一步扩大代表样本范围、改进局部应力代理模型，并研究面向构造标准化的组数选择方法，在节材效果与加工安装便利性之间取得更合理的平衡。